附件1

工程项目情况

1.工程项目概述

深汕高速公路东段（G15汕头至汕尾段）东起汕头达濠，与海湾大桥相接，向西途经汕头市、揭阳市、汕尾市，西止于陆丰潭西，与深汕高速西段连接，国高网桩号范围为K2565+348～K2705+364，路段全长140.016km，现状K2565+348～K2703+000为沥青混凝土路面，K2703+000～K2705+364 段为水泥混凝土路面，全线共有桥梁210 座，其中特大桥1 座、大桥10 座、中桥47 座、小桥152 座，涵洞647 座，设达濠、河浦、海门、田心、仙庵、惠来、隆江、东港、内湖、霞湖十个收费站，十二个出入口，设计为全封闭、全立交双向四车道的高速公路，路基宽24.5m，设计时速为100km/h。1993 年11 月1 日开工，1996 年11 月8 日竣工。

六社路跨线桥位于陆丰路段，于K2698+003处上跨深汕高速公路东段，为4×16m预应力钢筋混凝土空心板梁，双柱式墩肋式桩基桥台。跨线桥南侧引道长246m，紧邻陆丰市广播电视大学及民居，北侧引道长206m，路基两侧均为浆砌片石挡土墙，引道路面为沙土路面。现桥台及引道路基浆砌片石挡土墙挡土存在下沉开裂病害，局部出现陈旧性塌陷，整体存在一定安全隐患，需进行维修加固。

2、工程项目描述

2.1 本工程主要内容有：

2.1.1  六社路跨线桥引道处治工程

针对桥台及路基挡土墙病害，结合现场实际情况，采取相应的维修加固措施。主要工程内容包括：修复坍塌浆砌片石挡土墙、填土堆压加固路肩挡土墙、钢筋砼补强层加固路肩挡土墙及桥台、增设混凝土护栏、恢复跨线桥防抛网等。

主要工程数量详见《深汕高速公路东段六社路跨线桥引道处治工程量清单》

2.2  现场条件

本工程的施工场地为广东深汕高速公路东段陆丰路段，施工用水、施工用电及临时设施搭建用地由施工单位自行解决；施工范围内不通行非施工车辆，但必须做好安全警示。

3. 工程项目说明

3.1 业主可有偿提供项目部用地（位于内湖收费站）。

3.2 弃土场由承包人负责，本项目清除的废料由承包人自行妥善处置。